Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Протоколы туннелирования»

Выполнили:

Кукелко Владислав, студент группы N3349

(подпись)

Молитвин Илья, студент группы N3345

_______________________

(подпись)

Коптяев Александр, студент группы N3345

____________________

(подпись)

Проверил:

Бучаев Абдулхамид Яхьяевич

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Содержание

Введение	3

1	Ход работы	4

1.1	Настройка лабораторного стенда	4

1.2	Настройка IPSec на роутерах	6

1.3	Измерение пропускной способности	9

Заключение	11

Список использованных источников	12

Введение

Цель работы – изучить основные протоколы туннелирования на примере настройки туннеля IPSEC.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

настроить лабораторный стенд в GNS3, включающий следующие узлы:

  - шлюз IPSEC – 1;

  - шлюз IPSEC – 2;

  - промежуточный маршрутизатор для обмена трафиком между шлюзами;

  - клиентские устройства в локальной сети каждого шлюза - для тестирования работы туннеля;

проверить взаимную доступность шлюзов;

выполнить необходимые настройки туннеля IPSEC site-to-site в соответствии с заданием;

убедиться в работоспособности туннеля и в том, что маршрутизация трафика настроена через туннель;

изучить структуру заголовков для каждого протокола туннелирования;

провести измерение пропускной способности канала без туннелирования и канала, использующего IPSEC, а также для каждого настроенного протокола. Сравнить полученные значения.

Ход работы

Настройка лабораторного стенда

Настроить лабораторный стенд в GNS3, включающий следующие узлы:

Шлюз IPSEC - 1

Шлюз IPSEC - 2

Промежуточный маршрутизатор для обмена трафиком между шлюзами

Клиентские устройства в локальной сети каждого шлюза - для тестирования работы туннеля

Лабораторный стенд

Схема лабораторного стенда в GNS3

Настроим статичную маршрутизацию у маршрутизатора (Рисунок 3).

Настройка центрального маршрутизатора

Настроим шлюз по умолчанию на роутерах IPSec-1-MikroTik (Рисунок 4) и IPSec-2-Cisco (Рисунок 5).

Маршруты на роутере IPSec-1-MikroTik

Маршруты на роутере IPSec-2-Cisco

Проверим связь между устройствами PC1 и PC2 (Рисунок 6).

Ping PC1 и PC2

Настройка IPSec на роутерах

Настроим параметры IPSec для роутеров IPSec-1-MikroTik (Рисунок 7) и IPSec-2-Cisco (Рисунок 8).

Параметры IPSec на роутере IPSec-1-MikroTik

Параметры IPSec на роутере IPSec-2-Cisco

Проверим сигнал между конечными хостами с помощью утилиты ping (Рисунок 9). Видим, что пакеты доставляются без потерь.

Пинг хоста

Отследим процесс создания туннеля с помощью утилиты Wireshark (Рисунок 10).

Построение туннеля, отслеженное через Wireshark

Измерение пропускной способности

Осуществим проверку с помощью утилиты ping, будем отправлять пакеты размером 1000 байт командой ping 192.168.10.2 -l 1000. Повторяем данную процедуру 3 раза при настроенном туннеле (Рисунок 11) и без него (Рисунок 12).

Результат пинга без настроенного туннеля

Результат пинга с настроенным туннелем

Далее найдем среднее значение времени выполнения команды ping без туннеля и с туннелем. Среднее значение без туннелирования – 29.22 мс, с туннелированием – 35.64 мс. Как можем заметить, время отличается. Это связано с временными затратами на обработку зашифрованного пакета.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

настроен лабораторный стенд в GNS3, включающий следующие узлы:

проверена взаимная доступность шлюзов;

выполнены необходимые настройки туннеля IPSEC site-to-site;

проверена работоспособность туннеля;

изучена структура заголовков для каждого протокола туннелирования;

проведены измерение пропускной способности канала без туннелирования и канала, использующего IPSEC, а также для каждого настроенного протокола.

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель достигнута.

Список использованных источников

- IPsec в Cisco [Электронный ресурс] // Wiki XGU. – Режим доступа: http://xgu.ru/wiki/IPsec_%D0%B2_Cisco.

- IPsec / MikroTik RouterOS [Электронный ресурс] // MikroTik Documentation. – Режим доступа: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/11993097/IPsec.

- Site-to-Site IPsec using Pre-Shared Keys (PSK) [Электронный ресурс] // Netgate Docs. – Режим доступа: https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/ipsec-s2s-psk.html.

- How To Set Up an IKEv2 VPN Server with StrongSwan on Ubuntu 20.04 [Электронный ресурс] // DigitalOcean Community Tutorials. – Режим доступа: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-ikev2-vpn-server-with-strongswan-on-ubuntu-20-04.